Objednatel :	HYDROPROJEKT CZ a. s., o. z. Ostrava

Varenská 49, 730 02 Ostrava 1

Stavba :		Rozvojová zóna Hrušov

Stupeň :		DSP

Zakázka :		G – 7608

Datum :		01/2009

###### ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM

###### -

###### ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

###### VYHODNOCENÍ METANOVÉHO PRŮZKUMU

###### A NÁVRH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

Zhotovitel : 			GEOENGINEERING, spol. s r.o.

Nemocniční 13, 702 00 Ostrava – Morav. Ostrava

Jednatel spol. :		Ing. Jindřich Bilan

Vypracoval :		Ing. Vladislav Kubalák

Počet stran :	13							Arch.číslo: G-7608-0/1

,

Obsah:

1.	Úvod	3

2.	Problematika starých důlních zátěží – situace v podzemí	5

3.	Stávající stav	6

3.1.	Výpis a charakteristika známých SDD situovaných v zájmové oblasti	6

3.2.	Návaznost SDD na zájmovou lokalitu výstavby	7

3.3.	Dílčí závěr	8

4.	Vyhodnocení atmogeochemického průzkumu	8

5.	Klasifikační stupně	9

6.	Návrh bezpečnostních opatření	10

6.1.	Požadavky na strojní zařízení a elektrické vedení	12

7.	Žádost o zrušení stavební uzávěry evidovaných SDD	13

Přílohy:

- Př.č.1 – Závěrečná zpráva „Průzkum z hlediska výstupu důlních plynů –  Rozvojová zóna Hrušov“ zpracovaná firmou UNIGEO a.s. Ostrava

- Př.č.2 – Oprávnění pro odborné řízení a provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem firmy Unigeo a.s.

- Př.č.3 – Oprávnění pro projektování a realizaci hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem firmy Geoengineering, spol.s.r.o.

- Úvod

Předmětná dokumentace byla zpracována na základě objednávky fy HYDROPROJEKT, a.s., (Varenská 49, Ostrava 1, 730 02) pod zakázkovým číslem G  7608 jako dílčí část projektové dokumentace „Rozvojová zóna Hrušov“.

Předmětem dokumentace je ověřit a zhodnotit míru výstupů důlních plynů a stávající stav starých důlních děl (dále jen SDD) ve vztahu k zájmové lokalitě předmětné zóny.

Cílem dokumentace je stanovit vliv stávajících SDD a vystupujícího metanu z důlních prostor v zájmové oblasti na bezpečnost výstavby a samotného provozu v budoucnu realizovaných stavebních objektů a návazných inženýrských sítí. Výstupem je stanovení bezpečnostních opatření a podmínek, za kterých je možné výstavbu v předmětné lokalitě realizovat a v definitivním stavu provozovat.

Z báňského hlediska je zájmová oblast výstavby situována ve středovýchodním okraji zrušeného dobývacího prostoru pro černé uhlí DP Přívoz. V uvedeném DP byla důlní činnost v souvislosti s dobýváním černého uhlí ukončena a byl stanoven DP na hořlavý zemní plyn. Přímo v lokalitě stavby se vyskytují tři stará důlní díla:

- SDD Albert 			ID 430, IČ 1348

- SDD Kutací jáma č. 17 	ID 801, IČ 1351

- SDD Kutací 20	 	ID 871, IČ 13520

Dle „Kategorizace území OKR“ (zpracované OKD, DPB, a.s. v Paskově) je zájmová oblast výstavby situována na území, zařazeném z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů, do kategorie:

-  území nebezpečné výstupy důlních plynů – JZ část lokality

-  území ohrožené výstupy důlních plynů – SV část lokality

Plošný poměr obou kategorií je cca 1:1.

Pro potřeby posouzení zájmové lokality výstavby z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů bylo ve dnech 19. až 27.ledna 2009 firmou UNIGEO, a.s. Ostrava provedeno měření metanu. Měření bylo provedeno na 240 měřících místech, a to v inženýrských sítích nacházejících se v prostoru zkoumané plochy, dále pak ve vytloukaných sondách - viz. Příloha č. 1. – Grafická situace.

Měření se uskutečnilo za tlaku pod 1005 hPa, tudíž za příznivých atmosférických podmínek pro maximální výstup důlních plynů.

Popis měření metanu v půdním ovzduší s využitím přístroje Oldham EX 2000 C s teleskopickým nádstavcem pro nasávání vzdušnin a zaznamenané výsledky jsou obsahem přílohy č.1  – Závěrečná zpráva „Průzkum z hlediska výstupu důlních plynů – Rozvojová zóna Hrušov“.

Podkladové materiály:

- Závěrečná zpráva „Průzkum z hlediska výstupu důlních plynů – Rozvojová zóna Hrušov“ zpracovaná firmou UNIGEO a.s. Ostrava  (př. č.1)

- Celková situace stavby, s vyznačením měřených bodů (tato je součástí Závěrečné zprávy firmy UNIGEO a. s., příloha č. 1)

- Seznam SDD ústících na povrch v OKR

- Problematika starých důlních zátěží – situace v podzemí

V Ostravské dílčí pánvi Ostravsko-Karvinského revíru probíhala od roku 1991 na základě usnesení vlády ČSFR rychlým tempem technická likvidace uhelných dolů, v rámci útlumového programu hornické činnosti. Likvidace Ostravských uhelných dolů byla ukončena v průběhu druhé poloviny devadesátých let 20. století. Rychlý útlum hornické činnosti, ve spojení s její historií, která sahá do druhé poloviny 18. stol. a geologickými poměry v oblasti Ostravské dílčí pánve, vyvolal řadu báňsko-technických otázek, které jsou dnes řešeny v přímé návaznosti na územní plánování a zajištění obecně chráněných zájmů Ostravského regionu. Výstupy řešení dané problematiky jsou zohledňovány do územně plánovací dokumentace a musí být respektovány v bezpečnostních opatřeních a podmínkách stanovených pro novou výstavbu a definitivní provoz staveb.

Po likvidaci neefektivních činných dolů OKR dochází v posledních letech v opuštěném podzemí k závažným změnám. Úplným zastavením těžby a následným zatápěním důlních prostor se mění nebo úplně ruší větrní cesty v podzemí a snižuje se tak nebo zcela končí odvádění škodlivých důlních plynů (především CH4) bezpečnými řízenými cestami.

Důlní plyny tak nyní vystupují:

- odvětrávacími komínky zlikvidovaných hlavních důlních děl a vrtů

- komínky odplyňovacích vrtů navrtaných do stařin v podzemí

- chybějícími pokryvnými vrstvami, tzv. „karbonskými okny“

- tektonickými pásmy karbonského masívu, uloženého blízko povrchu

- vrstvami, porušenými hornickou činností

- v minulosti nedostatečně zlikvidovanými starými důlními díly

Pod pojmem „staré důlní dílo“ (dále SDD) se rozumí důlní dílo v podzemí, které bylo opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Tato stará důlní díla byla hloubena a likvidována nebo opuštěna do konce roku 1945. V dnešní době jsou potenciálním zdrojem rizik, kterými jsou zejména nekontrolovatelný výstup metanu na povrch a případné propady terénu v jejich okolí.

Tektonická pásma vytváří liniové zóny, které umožňují přes pokryvný útvar především v období prudkého poklesu barometrického tlaku neřízený, plošný výstup důlních plynů na povrch.

Mocnost pokryvného útvaru karbonských vrstev a jejich charakter (poréznost, tektonické narušení vrstev, narušení celistvosti pokryvných vrstev antropogenní činností) bezprostředně ovlivňují možnost výstupů důlních plynů na povrch. Dohodově byla odbornou veřejností stanovena bezpečnostní hranice mocnosti pokryvného útvaru v hodnotě 50m. V nezatopených prostorech (stařinách) uzavřených dolů dochází ke kumulaci důlních plynů. V období poklesu atmosférického tlaku je v podzemních prostorech vyšší tlak než na povrchu a v disponovaných lokalitách pak dochází k plošnému a neřízenému výstupu nahromaděných důlních plynů na povrch. Pokryvný útvar tedy svou propustností určuje míru izolační schopnosti a v návaznosti také míru prostupu důlních plynů z těchto prostor na povrch. Nejméně příznivě se z hlediska možnosti výstupu metanu přes pokryvný útvar projevuje vliv navážek (povětšinou tvořeny nesourodými, porézními materiály), které snižují mocnost izolačních kompaktních pokryvných vrstev, popř. bezprostředně navazují na karbon. Lokality s chybějícím pokryvným útvarem vytváří tzv. „karbonská okna“.

- Stávající stav

  - Výpis a charakteristika známých SDD situovaných v zájmové oblasti

Potřebné informace k této kapitole byly čerpány z podkladového materiálu „Seznam SDD ústících na povrch v OKR“.

K bližšímu určení se jedná o plochu ohraničenou ze západu a severu komunikací Bohumínská, z jihu železniční tratí Ostrava – Bohumín, z východu řízenou skládkou TKO.

Na základě celková situace stávajícího a projektovaného stavu zájmové lokality výstavby byly stanoveny hranice zájmové oblasti, ve tvaru polygonu. Vrcholy polygonu (hraničních linií zájmové oblasti) jsou dány v souřadném systému JTSK následovně:

|  | x | y | ul. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 098 319 | 469 728 | Kulibinova |
| 2 | 1 098 181 | 469 844 | Augustinkova |
| 3 | 1 098 057 | 469 820 | Žižkova |
| 4 | 1 097 924 | 469 932 | J. Fučíka |
| 5 | 1 097 763 | 469 883 | Kulturní |
| 6 | 1 097 645 | 469 671 | Kapířova |
| 7 | 1 097 520 | 469 341 |  |
| 8 | 1 097 825 | 469 453 | Žižkova |
| 6 | 1 098 010 | 469 274 | Moravcova |

V zájmové oblasti výstavby byla ze seznamu SDD dohledána všechna evidovaná SDD situovaná v zájmové oblasti s následujícím výsledkem.

V zájmové oblasti jsou k dnešnímu dni evidována tato SDD ústící na povrch:

- SDD Albert 			ID 430, IČ 1348

- SDD Kutací jáma č. 17 	ID 801, IČ 1351

- SDD Kutací 20	 	ID 871, IČ 13520

Do vzdálenosti cca 200m se nachází skupina dalších SDD: Kutací jáma č. 16 a Kutací jáma č. 21 SV směrem, Jáma č. 6, Kutací jáma č. 15 a jámy bývalého dolu Stachanov z jihu, Výd. Jáma č. 2 bývalého dolu Heřmanice východním směrem. Tato SDD však svým bezpečnostním pásmem nezasahují do zkoumané plochy.

  - Návaznost SDD na zájmovou lokalitu výstavby

Pro stanovení míry vlivu SDD na podmínky budoucí zástavby je bezpodmínečně nutné určit dispoziční návaznost mezi SDD a zájmovou lokalitou. V souladu s vyhláškou č. 32 ČBÚ ze dne 28. 1. 2000 musí být v okolí ústí jámy vymezeno bezpečnostní pásmo. Nejmenší rozměr bezpečnostního pásma musí, dle výše uvedené vyhlášky, přesahovat vnější obvod jámového zdiva (vnější profil jámy) alespoň o 20 m.

Výše zmíněná evidovaná SDD mají různý poloměr bezpečnostního pásma – do 25-ti metrů. V návaznosti na bezpečnostní pásmo byly stanoveny plochy stavební uzávěry – totožné s plochou bezpečnostního pásma.

  - Dílčí závěr

Na základě získaných informací o situování SDD v zájmové oblasti a jejich polohopisné návaznosti můžeme konstatovat následující:

Stávající evidovaná stará důlní díla mají přímou vazbu na zájmovou lokalitu výstavby, a přestože poslední evidovaný výstup důlních plynů byl evidován v roce 2002 na SDD Kutací jáma č. 17 (v koncentraci 4,54%), nelze vyloučit další výstupy metanu. Ostatní nepříznivé vlivy - poklesy terénu v okolí SDD – doposud nebyly zjištěny a na plánované zástavbě se neočekávají.

- Vyhodnocení atmogeochemického průzkumu

- Metanový průzkum realizovaný ve dnech 19. – 27. ledna 2009 vykázal v měřených místech nulové koncentrace metanu (nebyly zjištěny ani stopové obsahy – setiny %). Obsah metanu byl sledován v přístupných místech stávajících inženýrských sítí a ve vytloukaných sondách.

- V zájmové oblasti jsou evidována SDD ústící na povrch, která svým bezpečnostním pásmem a návaznou stavební uzávěrou vymezují případnou stavební plochu

- Zájmová oblast se nachází na ploše zařazené dle „Kategorizace území OKR“ (zpracované OKD, DPB, a.s. v Paskově) na území, zařazeném z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů, do kategorií -  území nebezpečné výstupy důlních plynů – JZ část lokality a -  území ohrožené výstupy důlních plynů – SV část lokality

- zaústění neevidované štoly, její případný průchod danou lokalitou se nepředpokládá, vzhledem k historickému využívání předmětné plochy se však nedá vyloučit

- Evidovaná SDD se ve vztahu k zájmové lokalitě výstavby nachází v oblasti značné dřívější zástavby, tedy v oblasti s narušeným pokryvným útvarem antropogenní činností. Narušený pokryvný útvar vytváří množství lokálních plynových cest na povrch, v bezprostředním okolí ústí SDD. Tím umožňuje výstup metanu do ovzduší a omezuje tak možnost jeho šíření do prostoru. Výjimku tvoří liniové inženýrské stavby.

- Mocnost pokryvného útvaru karbonských vrstev v lokalitě stavby je menší než 50m, což je pod odbornou veřejností dohodově stanovenou bezpečnostní hranicí mocnosti pokryvu (v hodnotě 50m).

- Není znám způsob a rozsah provádění stavebních prácí realizovaných v plánované zástavbě, doporučuje se realizace v otevřených povrchových výkopech.

- Klasifikační stupně

Klasifikační stupně nebezpečí výstupu metanu v místě stavební činnosti stanovené na základě měření metanu v kanalizačním systému, vytloukaných sondách a metanscreeningu:

- Bez nebezpečí - naměřené hodnoty metanu jsou nižší než 0,5 %

- 1. stupeň nebezpečí – naměřené hodnoty koncentrace metanu jsou 0,5 % až 1 %

- 2. stupeň nebezpečí – naměřené hodnoty koncentrace metanu jsou 1,0 % až 4,5 %

- 3. stupeň nebezpečí – naměřené hodnoty koncentrace metanu jsou vyšší než 4,5 %

Pro orientaci nabízíme srovnání s Vyhláškou ČBÚ 22/1989 Sb., která stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti v podzemí a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, včetně objektů a zařízení na povrchu, které souvisejí s těmito činnostmi. Dle § 232 této vyhlášky všechna z měřených míst patří do prostoru bez nebezpečí výbuchu  metanu ( SNM 0 ) – koncentrace metanu nepřesáhne 0,25%.

- Návrh bezpečnostních opatření

Na základě výše uvedených výstupů z provedeného metanového průzkumu (naměřeny nulové hodnoty koncentrací CH4 a s přihlédnutím na stávající metanscreening evidovaných SDD (poslední výstup metanu na SDD Kutací jáma č. 17 v 02/2002) můžeme konstatovat, že stavební práce spojené s realizací jednotlivých objektů budoucí zástavby – Rozvojové zóny Hrušov –  a jejich následný definitivní provoz v zájmové lokalitě nebude ohrožen nekontrolovanými výstupy důlních plynů ani ztrátou stability a případnou destrukcí ústí SDD.

Na základě výsledků měření prováděného v předmětné oblasti je místo stavby zařazeno do klasifikačního stupně z hlediska nebezpečí výstupu metanu

„bez nebezpečí“

S ohledem ke skutečnosti, že zájmová oblast výstavby spadá do kategorie území nebezpečného až ohroženého výstupem důlních plynů a s přihlédnutím na skutečnost, že mocnost pokryvného útvaru karbonských vrstev v místě stavby nedosahuje hodnoty 50m (dohodově odbornou veřejností stanovena bezpečnostní hranice mocnosti pokryvného útvaru), byla z uvedeného důvodu pro realizaci budoucích staveb v souvislosti s doprovodnými výkopovými pracemi navržena následující bezpečnostní opatření:

- V případě, že dojde k výraznému poklesu barometrického tlaku (nad 10 hPa/24 hod.) bude provedena kontrola koncentrace CH4 v prostoru výkopu (odběr vzorku realizovat u dna výkopu) na místě pracoviště a v místech výkopem obnažených dutin nebo trhlin v zemním prostředí.

- V místech výkopem obnažených dutin nebo trhlin v zemním prostředí bude kontrola koncentrace CH4 provedena okamžitě po jejich odkrytí, bez ohledu na hodnotu barometrického tlaku.

- V místě prostupů případných domovních přípojek do suterénů budov bude zajištěna jejich důkladná izolace. Trvale je zapotřebí také těsně izolovat místa křížení s rozvody plynu (proti možnosti šíření plynu v případě poruchy této sítě).

- V případě, že naměřená koncentrace metanu nebude vyšší než 0,25 % CH4, bude zachován normální provoz s tím, že před obsazením pracoviště bude jedenkrát za den měřena koncentrace CH4.

- Pokud bude v prostoru výkopu ověřena zvýšená koncentrace metanu v hodnotách 0,25 % až 1 %, musí být kolem pracoviště vymezen bezpečnostní prostor. Koncentrace metanu bude ve výše uvedených místech měřena 1 za směnu. Bezpečnostní prostor musí být opatřen výstražnými nápisy a zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. V bezpečnostním prostoru musí být dodrženy podmínky práce a pohybu pracovníků v souladu s technologickým postupem, se kterým budou pracovníci řádně seznámeni.

V daném případě je za bezpečnostní prostor považováno místo se zvýšeným požárním nebezpečím, dle § 167 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.

V úseku ověřených zvýšených koncentrací metanu bude vymezený bezpečnostní prostor uzavřen, v min. vzdálenosti 1,0 m od hran výkopu po jeho obou stranách a v celé délce úseku ověřených zvýšených koncentrací metanu. Bezpečnostní prostor bude opatřen výstražnými nápisy o zákazu kouření a používání otevřeného ohně a musí být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.

Po celou dobu stavby musí být zajištěno kontinuální měření barometrického tlaku, popř. napojení na místní stanici kontinuálního měření barometrického tlaku.

- V případě, že bude naměřená koncentrace metanu přesahovat hodnotu 1 %, musí být znepřístupněn celý úsek výkopu s ověřenými zvýšenými koncentracemi metanu, v němž byla naměřena koncentrace CH4 nad 1 %, a to do vzdálenosti 5 m od hran výkopu po jeho obou stranách.

- V uvedeném prostoru musí být zajištěn zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm do doby kdy naměřené koncentrace CH4 nedosáhnou  hodnoty pod 1%. Do uvedeného prostoru musí být zajištěn zákaz vstupu všech osob, práce musejí být přerušeny.

#### Další postup:

- Po dobu, kdy budou koncentrace CH4 vyšší než 1 %, bude vymezený bezpečnostní prostor ve výkopu znepřístupněn, koncentrace metanu bude měřena ve výše uvedených místech 1× za půl směny. Práce ve výkopu mimo vymezený bezpečnostní prostor budou probíhat  za dodržování zákazu kouření, manipulace s otevřeným ohněm a zákazem vstupu nepovolaných osob do výkopu, za zvýšeného technického dozoru.

- Při měřených koncentracích CH4 do 0,25 % bude zachován normální provoz s tím, že v uvedených místech bude koncentrace CH4 měřena jedenkrát za den před obsazením pracoviště. Měření koncentrace CH4 bude prováděno do naměření nulových hodnot.

V případě naměření koncentrace CH4 nad 1 % v průběhu výstavby doporučujeme kontaktovat firmu UNIGEO, a. s. Ostrava (monitoring SDD v OKR z hlediska výstupů důlních plynů).

  - Požadavky na strojní zařízení a elektrické vedení

V provozu mohou být použita pouze elektrická a strojní zařízení a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a provozu a nezhoršují pracovní prostředí nad dovolené hodnoty.

Na zařízení nesmí docházet k nežádoucímu hromadění hořlavých kapalin a svou konstrukcí a provozem nesmí způsobit požár nebo výbuch metanu a jiných hořlavých plynů a par.

V případě, že dojde k dosažení koncentrace metanu v hodnotě 1 %, musí být na pracovišti a v bezpečnostním prostoru vypnuta všechna technologická zařízení, s výjimkou těch zařízení, která jsou v nevýbušném provedení nebo jsou nezbytně nutná pro zajištění bezpečnosti provozu. Všichni pracovníci musí být odvolání mimo bezpečnostní prostor, který musí být znepřístupněn.

Kabelová vedení musejí mít vnější obal z materiálů, které nepodporují šíření požáru.

Při realizaci stavebních prací musí být respektovány veškeré požadavky ČSN 730039 (Navrhování objektů na poddolovaném území) na zajištění stavby z hlediska účinků poddolování v závislosti na kategorii staveniště.

- Žádost o zrušení stavební uzávěry evidovaných SDD

Na předmětné ploše se vyskytují tři zmíněná evidovaná důlní díla:

- SDD Albert 			ID 430, IČ 1348

Bývalá vtažná, posléze výdušná jáma Dolu Odra, v současné době zlikvidována nezpevněným zásypem. Na povrchu opatřena ohlubňovým povalem s odfukovým komínkem. Oplocena. Hloubka důlního díla – 192m.

- SDD Kutací jáma č. 17 	ID 801, IČ 1351

Stará kutací jáma v současné době zabezpečena oplocením s odfukovým komínkem. Způsob likvidace neznámý. Hloubka důlního díla 6,8m.

- SDD Kutací 20	 	ID 871, IČ 13520

Stará kutací jáma v současné době zabezpečena oplocením s odfukovým komínkem. Způsob likvidace nezpevněný zásyp - hlušina. Hloubka důlního díla 38,5m.

Pro uvedená SDD byly stanoveny stavební uzávěry v rozsahu jejich bezpečnostního pásma – dle informačních tabulí na jednotlivých SDD s max.  50m.

V případě, že situování jednotlivých SDD se svou stavební uzávěrou bude v budoucnu bránit investoru realizovat zamýšlenou stavbu, bude nutno podat žádost o zrušení či změnu stavební uzávěry pro konkrétní případ. Tuto žádost povoluje Rada města Ostravy a je podmíněna předložením:

- báňského projektu požadovaných změn

- provedením atmogeochemického průzkumu

- posudkem báňského znalce z hlediska geotechniky

- vyjádřením správce objektu, kterým je firma DIAMO, a.s.

V případě kladného vyřízení žádosti bude výsledkem souhrn opatření, za kterých bude možno zřízení stavby na předmětné ploše povolit.